Lauko tyrimas įrodo kintamo žemės dirbimo vertę derliui, efektyvumui ir tvarumui
Tyrimas lauko sąlygomis Danijoje, kurį atliko Väderstad, Valtra ir AGCO agronomijos komanda, parodė kintamo žemės dirbimo naudą. Jo rezultatai rodo, kad žemės dirbimo intensyvumo pritaikymas dirvožemio tipui pagal žemėlapį gali optimizuoti derlių, sumažinti degalų sąnaudas ir pagerinti lauko efektyvumą.

– Lauko tyrimo tikslas buvo nustatyti optimalius universalaus skutiko darbo zonų parametrus, siekiant maksimaliai padidinti pasėlių derlių. Be to, siekiame pagilinti supratimą apie skirtingo žemės dirbimo gylio ir struktūros atstatymo lygio poveikį pasėlių vystymuisi įvairių tipų dirvožemyje,– sako Nina Pettersson, Väderstad vyriausioji agronomė.

Tikslus žemės dirbimas praktikoje

Tame pačiame 50 hektarų lauke buvo lengvo ir sunkaus dirvožemio. Keturi žemės dirbimo intensyvumai išbandyti, naudojant Väderstad universalų skutiką TopDown 400 ir traktoriaus Valtra Q305 universalų ISOBUS terminalą SmartTouch. Žemės dirbimo intensyvumas buvo automatiškai koreguojamas pagal įdiegtus žemėlapius realiuoju laiku, kad atitiktų dirvožemio sąlygas visame lauke.

– Džiaugiamės matydami, kaip kintamą žemės dirbimą galima įgyvendinti praktiniu lygmeniu. Bendradarbiaudami su Väderstad galėjome surinkti vertingų duomenų apie tai, koks yra skirtingo žemės dirbimo intensyvumo poveikis pasėlių derliui ir išteklių naudojimui. Tai žingsnis į priekį, siekiant tvaraus ir pelningo ūkininkavimo,– tvirtina Jens Christian Jensen, AGCO agronomijos ir ūkio sprendimų vadovas.

Pagrindinės išvados:

- Derliaus optimizavimas: sunkesniems dirvožemiams reikėjo didesnio dirbimo intensyvumo, norint pasiekti visą derliaus potencialą, o lengvesniuose dirvožemiuose derlius išlaikytas esant vidutiniam intensyvumui – tai rodo, kad tinkamomis sąlygomis „mažiau yra daugiau“.

- Degalų taupymas: sumažinus žemės dirbimo intensyvumą nuo didelio iki vidutinio, sutaupyta daugiau nei 5 litrai degalų vienam hektarui.

- Efektyvumo padidėjimas: lauko efektyvumas padidėjo daugiau nei 1 hektaru per valandą, taikant mažesnį žemės dirbimo intensyvumą.

- Dirvožemio sveikata: mažesnis žemės dirbimo intensyvumas, jei tinka sąlygos, padeda išsaugoti dirvožemio struktūrą ir ilgalaikį produktyvumą.

– Šis tyrimas patvirtina, kad tikslus žemės dirbimas yra ne tik technologinė funkcija, bet ir praktinis sprendimas ūkininkams, siekiantiems maksimaliai padidinti pelną ir lauko našumą. Derindami žemės dirbimo intensyvumą su dirvožemio poreikiais, ūkininkai gali optimizuoti derlių, sutaupyti degalų ir apsaugoti savo vertingiausią turtą – dirvą,– sako Wolfram Hastolz, Väderstad žemės dirbimo technikos komercijos vadovas, ir priduria:

– E-Services įdiegimas skutike TopDown leidžia naudoti skaitmeninius žemėlapius ir pagal juos automatiškai reguliuoti mašinos nustatymus važiavimo metu. Tai reiškia, kad ūkininkas prieš išvažiuodamas į lauką gali užprogramuoti, kaip atskiros darbo zonos – diskai, noragai, lyginimo diskai ir tankinimo volas – turėtų dirbti konkrečiose lauko vietose. Sprendimai gali būti pagrįsti, pvz., dirvožemio tipų žemėlapiu, derliaus žemėlapiu arba paties ūkininko patirtimi, susijusia su lauko charakteristikomis.

Žvelgiant į ateitį

Šis lauko tyrimas buvo bendra Väderstad, Valtra ir AGCO agronomijos komandos iniciatyva, apjungianti agronomines žinias ir pažangiausią techniką, siekiant ūkininkų bendruomenei pateikti naudingas įžvalgas.

Jo išvados akcentuoja, kaip svarbu tiksliosios žemdirbystės priemones taikyti sprendžiant šiuolaikinio ūkininkavimo iššūkius.

Jei reikia išsamesnės informacijos, kreipkitės į:

Vilhelm Ektander

Produktų marketingo vadovas
Väderstad
+46 142 820 45
vilhelm.ektander@vaderstad.com

Apie Väderstad

Väderstad šiuolaikinei žemdirbystei tiekia inovatyvią, labai efektyvią žemės ūkio techniką ir metodus. Supaprastindama ūkininko darbą ir gerindama jo rezultatus, kompanija siekia tapti pasaulyje pirmaujančiu partneriu neprilygstamo sudygimo srityje. Ši įmonių grupė, kurios pagrindinis ofisas yra Vaderstade, Švedijoje, yra vienos šeimos nuosavybė. Väderstad savo atstovus turi 40-tyje šalių, visuose žemynuose. 2024-siais Väderstad įmonėse dirbo 1900 darbuotojų, kompanijos metinė apyvarta siekė 6,1 milijardo Švedijos kronų.