A Väderstad bemutatja a Tempo T vetőgép új generációját

A Väderstad, a talajművelés, vetés és szemenkénti vetés területén a világ egyik vezető vállalata, bemutatja függesztett, teleszkópos vetőgépének teljesen megújított változatát, a Tempo T 6–7 modellt. A Tempo T egyedi teleszkópos vázkialakítással rendelkezik, amely kiemelkedő sokoldalúságot, felhasználóbarát kezelhetőséget és kiváló szántóföldi teljesítményt kínál.

Ahhoz, hogy egy függesztett teleszkópos vetőgép megfeleljen a különböző növénykultúrák, táblaméretek és gazdálkodási körülmények kihívásainak, egyszerre kell kiváló vetési pontosságot és maximális rugalmasságot biztosítania.

- A Tempo T új generációjának tervezésekor a legnagyobb hangsúlyt, a teleszkópos váz működtetésére helyeztük. Magasra tettük a lécet: robusztus vázszerkezetet, letisztult és egyszerű kialakítást, kiváló hozzáférhetőséget és mindenekelőtt a piacon elérhető legegyszerűbb és leggyorsabb sortávolság-állítást tűztük ki célul – mondja Oskar Karlsson, a Väderstad szemenkénti vetőgépek termékfejlesztési igazgatója, majd hozzáteszi:

- Az új Tempo T esetében a sortávolság most már egyetlen karral állítható – az összes soron egyszerre.

A Tempo T modell 6 és 7 soros kivitelben érhető el. A Tempo T 6, hat soregységgel rendelkezik és a sortávolság 450, 500, 600, 700 vagy 750 mm-re állítható. A hétsoros Tempo T 7 modell esetében a sortávolság 500, 600 vagy 800 mm lehet. A 800 mm-es beállításnál egy soregység fel van emelve, így a gép hat sorral dolgozik 800 mm sortávolságban.

- A sortávolság módosításához egyszerűen ki kell húzni a gép egyik oldalán elhelyezett kart, kiválasztani a kívánt sortávolságot, majd visszatolni. Az intelligens mechanikus összeköttetésnek köszönhetően minden sor egyszerre áll át – magyarázza Oskar Karlsson.

A traktor fülkéjéből a kezelő, a hidraulika rendszer segítségével végzi el a teleszkópos váz kiválasztott pozícióba történő állítását. A sortávolság változtatásának folyamata jól követhető a Väderstad E-Control iPad-alapú vezérlőrendszer kijelzőjén.

- A vázba beépített szenzorok továbbítják a kiválasztott sortávolságot a traktor fülkéjében elhelyezett iPadre, így minden alkalommal teljes pontosság és gyors, egyszerű beállítás biztosított – teszi hozzá Oskar Karlsson.

Az új Tempo T 6–7 a Väderstad legújabb generációs soregységével van felszerelve, amelyet nagy sebességű, precíz vetésre terveztek – magról magra, sorról sorra. A gép 2026 októberétől lesz rendelhető, az első sorozatgyártású modellek pedig a 2027-es tavaszi szezonra állnak majd rendelkezésre.

További információért kérjük, forduljon hozzánk:

Vilhelm Ektander

Product Marketing Manager
Väderstad
+46 142 – 820 45
vilhelm.ektander@vaderstad.com

A Väderstadról:

A Väderstad innovatív, nagy hatékonyságú munkagépekkel és technológiával látja el a modern mezőgazdaságot. A mindennapi munkafolyamatok egyszerűbbé tételével javítható a gazdálkodás eredménye, így kíván a vállalat piacvezető szerepet elérni a talajművelés és a vetéstechnológia terén. A jelenleg 40 országban aktív, családi tulajdonban lévő vállalat központja a svédországi Väderstadban található. 2025-ben a vállalatnál 1750 munkavállaló dolgozott, éves árbevétele pedig 5,9 milliárd svéd koronát ért el.