Väderstad dévoile son nouveau Tempo T Indexable

Väderstad, acteur mondial de référence dans le travail du sol, le semis et le semis monograine, présente une refonte complète de son semoir monograine télescopique porté, le Tempo T 6-7. Doté d’un châssis télescopique innovant, le Tempo T se distingue par sa polyvalence, sa simplicité d’utilisation et ses performances agronomiques inégalées.

Pour répondre à la diversité des cultures, des parcelles et des conditions agronomiques, un semoir télescopique porté doit conjuguer précision de semis exceptionnelle et adaptabilité maximale.

« Lors de la conception de cette nouvelle génération de Tempo T, nous avons concentré nos efforts sur un élément clé : la fonction télescopique. Notre objectif était ambitieux : un châssis robuste, un design épuré, une accessibilité optimale et surtout, le réglage de l’inter-rang le plus simple et le plus rapide du marché », explique Oskar Karlsson, Directeur Produits & Développement – Semoirs monograines chez Väderstad.

« Sur le nouveau Tempo T, l’écartement des rangs se règle désormais en toute simplicité à l’aide d’une seule poignée, sur l’ensemble des rangs simultanément. »

Le Tempo T est décliné en deux modèles :

- Tempo T 6 : 6 éléments semeurs, avec inter-rangs réglables de 450, 500, 600, 700 ou 750 mm.

- Tempo T 7 : 7 éléments semeurs, avec inter-rangs réglables de 500, 600 ou 800 mm.

En configuration 800 mm, un élément semeur est relevé, permettant un fonctionnement en 6 rangs à grand écartement.

« Le changement d’inter-rang est extrêmement intuitif : il suffit de tirer la poignée positionnée latéralement, de sélectionner l’écartement souhaité, puis de la repositionner. Grâce à une cinématique mécanique intelligente, tous les rangs se règlent simultanément », précise Oskar Karlsson.

Depuis la cabine du tracteur, l’opérateur active hydrauliquement le châssis télescopique pour finaliser l’ajustement. L’ensemble du processus de déploiement est visualisé en temps réel via le système de pilotage sur iPad, Väderstad E-Control.

Des capteurs intégrés transmettent automatiquement l’inter-rang sélectionné à l’interface embarquée, garantissant une précision totale et une mise en œuvre rapide et fiable.

Le nouveau Tempo T 6-7 intègre la Génération II d’éléments semeurs Väderstad, conçus pour assurer un semis de haute précision à grande vitesse, graine après graine, rang après rang.

La machine sera disponible à la commande à partir d’octobre 2026, avec la livraison des premières machines pour la campagne de printemps 2027.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Anne Duyck, 
Responsable Marketing & Communication

Väderstad France

Téléphone : 06.07.22.70.32
anne.duyck@vaderstad.com

À propos de Väderstad

Väderstad fournit à l'agriculture moderne des machines et des méthodes agricoles innovantes et très efficaces. En simplifiant le travail et en améliorant les résultats pour l'agriculteur, la vision de l'entreprise est de devenir le premier partenaire mondial pour une émergence exceptionnelle. Le groupe est une entreprise familiale dont le siège social est situé à Väderstad, en Suède. Väderstad est représenté dans 40 pays et sur tous les continents. En 2025, Väderstad emploie 1 750 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 5.9 milliards de couronnes suédoises (547 millions d'euros).