Badania polowe potwierdzają wartość zmiennej głębokości uprawy gleby dla plonów, wydajności 
i zrównoważonego rozwoju
Badania polowe przeprowadzone w Danii przez firmy Väderstad, Valtra i zespół agronomów AGCO wykazały zalety zmiennej uprawy roli. Badania pokazują, że dostosowanie intensywności uprawy roli do rodzaju gleby za pomocą mapy zaleceń może zoptymalizować plony, obniżyć koszty paliwa i poprawić wydajność pola.

- Celem badań polowych było określenie optymalnych ustawień stref roboczych kultywatora w celu maksymalizacji plonów. Ponadto dążymy do lepszego zrozumienia wpływu różnych głębokości uprawy 
i poziomów zagęszczenia na rozwój upraw na różnych typach gleby – mówi Nina Pettersson, główny agronom w firmie Väderstad.

Na polu o powierzchni 50 hektarów występowały gleby lekkie i ciężkie. Przetestowano cztery intensywności uprawy gleby przy użyciu kultywatora dłutowego Väderstad TopDown 400 
i uniwersalnego terminala ISOBUS SmartTouch ciągnika Valtra Q305. Dzięki wykorzystaniu map aplikacyjnych intensywność uprawy gleby była automatycznie dostosowywana w czasie rzeczywistym do warunków glebowych na całym polu.

- Jesteśmy podekscytowani możliwością praktycznego wdrożenia zmiennej głębokości uprawy roli. Współpraca z firmą Väderstad pozwoliła nam zebrać cenne dane dotyczące wpływu różnych intensywności uprawy zarówno na plony, jak i zużycie zasobów. To krok naprzód w kierunku zrównoważonego i rentownego rolnictwa – Jens Christian Jensen, kierownik ds. agronomii i rozwiązań rolniczych, AGCO.

Najważniejsze wnioski:

- Optymalizacja plonów: Cięższe gleby wymagały intensywniejszej uprawy, aby osiągnąć pełny potencjał plonów, podczas gdy gleby lżejsze utrzymywały plony przy średniej intensywności – co pokazuje, że w odpowiednich warunkach „mniej znaczy więcej”.

- Oszczędność paliwa: Zmniejszenie intensywności uprawy gleby z wysokiej do średniej pozwoliło zaoszczędzić ponad 5 litrów paliwa na hektar.

- Wzrost wydajności: Wydajność pracy wzrosła o ponad 1 hektar na godzinę dzięki zastosowaniu mniej intensywnej uprawy gleby.

- Kondycja gleby: W stosownych przypadkach zmniejszenie intensywności uprawy roli pomaga zachować strukturę gleby i długoterminową wydajność.

- Badanie to potwierdza, że precyzyjna uprawa nie jest jedynie cechą technologiczną, ale praktycznym rozwiązaniem dla rolników pragnących zmaksymalizować zyski i wydajność upraw. Dostosowując intensywność uprawy do potrzeb gleby, rolnicy mogą zoptymalizować plony, zaoszczędzić paliwo 
i chronić swój najcenniejszy zasób – glebę – twierdzi Wolfram Hastolz, kierownik handlowy ds. maszyn uprawowych w firmie Väderstad, i dodaje:

- Wyposażenie kultywatora Väderstad TopDown w E-Services pozwala maszynom na automatyczną regulację ustawień podczas pracy na podstawie map aplikacyjnych. Oznacza to, że przed wyjazdem na pole rolnik może zaprogramować, jak poszczególne elementy robocze — talerze uprawowe, zęby, talerze wyrównujące i wał — powinny działać w określonych miejscach na polu. Decyzje mogą być oparte na przykład na mapie typu gleby, mapie plonów lub własnym doświadczeniu rolnika dotyczącym charakterystyki pola.

Patrząc w przyszłość

Badanie polowe było wspólną inicjatywą firm Väderstad, Valtra i zespołu agronomicznego AGCO, łączącą wiedzę agronomiczną i najnowocześniejsze maszyny w celu dostarczenia praktycznych informacji dla społeczności rolniczej.

Wyniki badań podkreślają znaczenie stosowania narzędzi rolnictwa precyzyjnego w celu sprostania wyzwaniom współczesnego rolnictwa.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami:

Maciej Matuszewski

Marketing Manager
Väderstad Sp. z o.o.
+48 691 856 809
maciej.matuszewski@vaderstad.com

O Väderstad

Väderstad dostarcza nowoczesnemu rolnictwu innowacyjne, wysoce wydajne maszyny i technologie. Poprzez upraszczanie pracy i poprawę wyników rolników, wizją firmy jest stać się wiodącym światowym partnerem 
w zakresie uzyskiwania doskonałych plonów. Grupa jest własnością rodziny, a jej siedziba znajduje się 
w Väderstad w Szwecji. Väderstad jest reprezentowana w 40 krajach i na wszystkich kontynentach. W 2024 roku Väderstad zatrudniała 1900 pracowników i osiągnęła obroty w wysokości 6,1 mld SEK.