Kenttäkoe todistaa mukautetun muokkauksen lisäarvon sadon, tehokkuuden ja kestävyyden suhteen
Tanskassa Väderstadin, Valtran ja AGCOn agronomiatiimin suorittamassa kenttäkokeessa selviteltiin mukautetun muokkauksen etuja. Tutkimus osoittaa, että muokkausintensiteetin mukauttaminen pelto-olosuhteisiin voi optimoida satoja, madaltaa polttoainekustannuksia sekä parantaa työtehokkuutta.

- Kenttäkokeen tarkoituksena oli määritellä kultivaattorin eri työkalujen ihanteelliset asetukset, jotta satotaso saadaan maksimoitua. Lisäksi pyrimme selvittämään eri muokkaussyvyyksien ja tiivistymisen asteista kasvuston kehitykseen eri maalajeilla, sanoo Nina Pettersson, Johtava Agronomi Vädrrstadilta.

Täsmämuokkaus käytännössä

50 hehtaarin koelohko koostui kevyistä ja jäykistä maalajeista. Kokeessa verrattiin neljää eri muokkausintensiteettiä käyttämällä Väderstad TopDown 400 -kultivaattoria sekä Valtra Q305:n SmartTouch ISOBUS-terminaalia. Levityskarttoja käyttämällä voitiin muokkausintensiteettiä muuttaa automaattisesti reaaliajassa vastaamaan vallitsevia pelto-olosuhteita.

- Olemme innoissamme huomatessamme kuinka täsmämuokkausta voidaan soveltaa käytännön tasolla. Yhteistyö Väderstadin kanssa on mahdollistanut arvokkaan datan keräämisen siitä, miten eri muokkausintensiteetit vaikuttavat sekä satotasoon että resurssien käyttöön. Tämä on askel eteenpäin kohti kannattavaa ja kestävää viljelyä, sanoo Jens Christian Jensen, Agronomy an Farm Solutions Manager, AGCOlta.

Tärkeimmät tulokset:

- Satotason optimoiminen: Jäykemmät maalajit vaativat korkeamman muokkausintensiteetin saavuttaakseen täyden satopotentiaalin, kun taas kevyemmillä maalajeilla satotaso saatiin ylläpidettyä keskimääräisellä intensiteetillä- mikä osoittaa että oikeissa olosuhteissa ”vähemmän voi olla enemmän”.

- Polttoaineen säästö: Muokkausintensiteetin muuttaminen korkeasta keskimääräiseen madalsi polttoainekustannuksia 5 litraa/ha.

- Lisääntynyt tehokkuus: Työtehokkuus nousi jopa 1 hehtaarilla tunnissa matalampaa muokkausintensiteettiä käyttämällä

- Maan kasvukunto: Matalampi muokkausintensiteetti, missä mahdollista, auttaa säilyttämään maan rakenteen ja tuottavuuden pitkällä aikavälillä

- Tämä koe osoittaa, ettei täsmämuokkaus ole ainoastaan tekninen ominaisuus, vaan myös käytännöllinen ratkaisu tiloille, jotka haluavat maksimoida satotason ja työtehokkuuden. Soveltamalla muokkausintensiteetin maan tarpeisiin, viljelijät voivat optimoida satotasonsa, säästää polttoainetta sekä suojella tärkeintä resussiaan – eli maataan, sanoo Wolfram Hastolz, Commercial manager Tillage equipment Väderstadilta, ja lisää:

- Varustamalla Väderstad Topdown -kultivaattori E-Services -toiminnoilla mahdollistaa täsmäviljelykarttojen käyttämisen koneen asetusten säätämiseen ajon aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen pellolle menemistä viljelijä voi ohjelmoida koneen eri työkalujen – lautasten, piikkien tasauslautasten sekä jyrän – käyttäytymisen pellon eri kohdissa. Nämä päätökset voidaan tehdä perustuen esimerkiksi maalajikarttaan, satokarttaan tai viljelijän omiin kokemuksiin pellon ominaisuuksista.

Katse eteenpäin

Kenttäkoe oli Väderstadin, Valtran ja AGCOn agronomitiimin yhdessä järjestämä, ja siinä yhdistettiin agronominen osaaminen sekä kehityksen keihäänkärjessä olevia koneita luomaan käytännönläheistä ymmärrystä viljelijäkunnalle.

Kokeen tulokset alleviivaavat täsmäviljelyominaisuuksien tärkeyden nykyajan viljelyn haasteiden kohtaamisessa.

Mikäli haluatte lisätietoja, olkaa yhteydessä:

Vilhelm Ektander

Product Marketing Manager
Väderstad
+46 142 820 45
vilhelm.ektander@vaderstad.com

Väderstadista

Väderstad tarjoaa nykyaikaiselle maataloudelle innovatiivisia, tehokkaita maatalouskoneta sekä menetelmiä. Yksikertaistamalla viljelijöiden työtä sekä parantamalla heidän tuloksiaan, on yhtiön visiona tulla maailman johtavaksi ilmiömäisen taimettumisen kumppaniksi. Yhtiö on perhe-omisteinen ja pääkonttori sijaitsee Väderstadissa, Ruotsissa. väderstad on edustettuna 40 maassa ja kaikissa maanosissa. Vuonna 2024 Väderstadilla oli 1 900 tyäntekijää ja liikevaihto oli 6,1 miljardia kruunua.