Väderstad lanserar den nya Spirit och Inspire
Väderstad, ett av världens ledande företag inom jordbearbetning, sådd och precisionssådd, introducerar en ny generation av såmaskinerna Spirit 400-900C/S samt Inspire 1200C/S. Maskinerna är nu utrustade med en ny såbill, utökad billtryck, ett nytt efterharvsalternativ samt hydraulisk djupinställning från hytten.

För modellår 2026 tar Väderstad Spirit och Inspire till nästa nivå när det gäller precision och prestanda. Kärnan i maskinen är den nya såbillen, utrustad med TriForce II. TriForce II är en patenterad fjädringsteknik som gör det möjligt för varje såbill att följa fältets konturer med ännu större precision.

- Tack vare den nya patenterade TriForce II-billarmen har de nya Spirit- och Inspire-såmaskinerna en oöverträffad förmåga att bibehålla sitt inställda billtryck när de utsätts för ojämnheter i fältet. En utmaning som finns i nästan varje fält, säger Björn Jeansson, Commercial Manager Seed drills, på Väderstad.

Genom att utforma TriForce II-såbillens gummifjädring med en unik triangulär balk får fjädringen en hög- och lågväxel. Därmed kan den hantera rörelser i fältet samtidigt som den bibehåller sitt inställda tryck mot marken. Detta är ett steg framåt när det gäller sådjupets precision jämfört med konventionella metoder i segmentet för dubbeldisk-såbillar. TriForce II är en patenterad innovation från Väderstad.

- TriForce II är unik i branschen och har visat sig ge en oöverträffad stabilitet i billtrycket i fältet, även vid högre arbetshastigheter. Resultatet syns i ett mer konsekvent sådjup, vilket leder till en jämnare groning och en mer enhetlig uppkomst av grödan, säger Björn Jeansson.

Den nya såbillen kan applicera 120 kg billtryck, i stället för 80 kg som den tidigare modellen.

- Det ökade billtrycket gör det möjligt för maskinerna att prestera på toppnivå i en större variation av jordförhållanden. Men det ger också maskinen en fördel när det gäller fjädringskapaciteten, säger Björn Jeansson.

Dessutom kan de nya Spirit och Inspire utrustas med hydraulisk djupinställning som ett alternativ.

- Den hydrauliska djupinställningen gör det möjligt för lantbrukaren att ställa in djupet direkt från hytten, i stället för den manuella inställningen på baksidan av maskinen, säger Björn Jeansson.

De nya Spirit 400-900C/S och Inspire 1200C/S kommer att ha premiär på Agritechnica 2025. Maskinerna kan beställas från oktober 2025, med leveranser som börjar senare under året.

Om du önskar mer information, tveka inte att kontakta:

Vilhelm Ektander

Product Marketing Manager
Väderstad
+46 142 820 45
vilhelm.ektander@vaderstad.com

About Väderstad

Väderstad provides modern agriculture with innovative, highly efficient agricultural machinery and methods. By simplifying work and improving results for the farmer, the company's vision is to become the world's leading partner for outstanding emergence. The group is family owned and the head office is located in Väderstad, Sweden. Väderstad is represented in 40 countries and on all continents. In 2024, Väderstad had 1,900 employees and a turnover of 6.1 billion SEK.